1.pielikums

Cenu aptaujai

“Videonovērošanas sistēmas aprīkojuma ierīkošana Daugavpils  valstspilsētas pašvaldības iestāde

“Daugavpils Kultūras pils” vajadzībām”, identifikācijas numurs DKP/2026/9

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Videonovērošanas sistēmas aprīkojuma ierīkošana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils Kultūras pils” vajadzībām”

identifikācijas numurs DKP/2026/9

1.daļā

- Pretendentam un tā piedāvājumam jāatbilst Valsts drošības dienesta rekomendācijām.

- Pretendents Preču iegādi, piegādi un ierīkošanu veic ar savu darbaspēku, inventāru, transportu un tehnisko nodrošinājumu.

- Esošā videonovērošanas sistēma jāpapildina ar jaunām videonovērošanas kamerām, nodrošinot to integrāciju esošajā sistēmā.

- Pretendentam tehniskajā piedāvājumā obligāti jānorāda konkrēts piedāvātās Preces modelis.

- Precēm, visām to sastāvdaļām un komplektācijai ir jābūt nelietotām, tajās nedrīkst būt lietotas vai atjaunotas komponentes.

- Gadījumos, kad Tehniskajās specifikācijās ir norādītas atsauces uz konkrētu ražotāju izstrādājumiem, Pretendentam jebkurā gadījumā ir tiesības piedāvāt ekvivalentus (līdzvērtīgus) izstrādājumus vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, nodrošinot izmantoto kvalitātes, funkcionālo un tehnisko raksturlielumu atbilstību.

- Līguma izpildes termiņš 60 (sešdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas.

- Garantijas termiņš 24 (divdesmit četri) mēneši no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējās parakstīšanas dienas.

- Videonovērošanas sistēmas aprīkojuma piegādes, uzstādīšanas un palaišanas ekspluatācijā adrese: Smilšu iela 92,  Daugavpils.

- Pretendentam jāparedz un jāiekļauj piedāvājumā visi videonovērošanas sistēmas pilnvērtīgai uzstādīšanai, pieslēgšanai un darbības nodrošināšanai nepieciešamie palīgmateriāli, stiprinājumi, savienojuma elementi un montāžas komponentes, tai skaitā, bet ne tikai, kabeļi, konektori, pārejas, stiprinājumi, kabeļu kanāli, aizsargcaurules, barošanas elementi, marķējumi un citi materiāli, kas nepieciešami sistēmas nodošanai pilnībā funkcionējošā stāvoklī. Papildu izmaksas par minētajiem materiāliem pēc līguma noslēgšanas netiks akceptētas.

- Izpildītājam obligāti jāveic objekta apsekošana, iepriekš saskaņojot objekta apskates laiku ar atbildīgo kontaktpersonu Ivars Papins +371 20066161.

| Videoreģistrātora parametri (1 gab.) |  |
| --- | --- |
| Videoreģistrātora tips | IP tīkla videoreģistrātors (RJ-45) |
| Video parametri |  |
| IP video ieeja | 32 kanāli (IP) |
| Video izeja | VGA 1080P (darbojas atsevišķi) HDMI 4K (darbojas atsevišķi) |
| Audio parametri |  |
| Audio ieeja | 1 kanāls (RCA) *divvirzienu komunikācija + IPC |
| Audio izeja | 1 kanāls (RCA) + IPC |
| Ieraksta un dekodēšanas parametri |  |
| Kompresija | H.264 H.265 Ultra265 |
| Maksimālā digitālā ieraksta izšķirtspēja | 16MP |
| Maksimāla digitālā dekodēšana | 2 kanāli 30 FPS (ar maksimālo izšķirtspēju) |
| Digitālā dekodēšana | IP: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@2 |
| Datu plūsma | Ienākošais (Mbit): 320 Izejošais (Mbit): 160 |
| Interfeisa parametri |  |
| Tīkla porti | 2 x RJ-45 10M/100M/1000M |
| Trauksmes ieejas | 16 + IPC |
| Trauksmes izejas | 4 + IPC |
| USB porti | 2 x USB2.0 1 x USB3.0 |
| Seriālais ports | RS485 |
| Arhīva parametri |  |
| SATA interfeisu skaits | 4 |
| SATA Ietilpība | Līdz 16TB katram diskam |
| Kopējie parametri |  |
| Materiāls | Metāls |
| Barošanas bloks | Iekļauts komplektā |
| Barošana | DC12V |
| Izmēri un svars | Garums (mm): 440 Platums (mm): 344 Augstums (mm): 48 Svars (g): 3400 |
| Jauda | Maksimālā jauda (W): 20 |

| Kameras parametri (1 gab.) Kamerai ir jāatbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumiem Nr.397 “ Minimālās kiberdrošības prasības”. |  |
| --- | --- |
| Sistēmas tips | IP tīkla (RJ-45) |
| Kameras tips | Kupola kamera |
| Sensora izmērs | 1/3" |
| Tehnoloģiju sērija | Starlight |
| Minimālā gaismas jūtība | 0.003Lux |
| Diafragmas atvēruma lielums | F1.6 |
| Objektīva tips | Fiksēts |
| Objektīva izmērs | 2.8mm |
| Apgaismojuma tips | IR LED |
| Apgaismojuma attālums | 30m |
| Video parametri |  |
| Izšķirtspēja | 4MP |
| Kadru ātrums | 30 FPS |
| Kompresija | H.264 H.265 Ultra265 |
| WDR | TrueWDR (120dB) |
| Plūsmu skaits | 2 |
| Analītika |  |
| Analītika | Kustības detekcija Ultra motion kameras pusē (cilvēks, transports) Līnijas šķērsošana (cilvēks) Perimetra aizsardzība Lite (cilvēks) Tamperu trauksme Trokšņa noteikšana |
| Interfeisa parametri |  |
| SD karte | Atbalsta SD karti līdz 256GB |
| Mikrofons | Iebūvēts mikrofons |
| Tīkla porti | 1 x RJ-45 10M/100M |
| Drošības parametri |  |
| Kameras asu rotācija | 3 Axis |
| IP Aizsardzības klase | IP67 |
| Pārsprieguma aizsardzība | 2KV |
| Darbības temperatūra | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) |
| Kopējie parametri |  |
| Materiāls | Metāls un plastikāts |
| Barošanas bloks | Nav iekļauts komplektā |
| Barošana | DC12V PoE (IEEE 802.3af) |
| Izmēri un svars | Augstums (mm): 96 Diametrs (mm): 118 Svars (g): 350 |
| Jauda | Maksimālā jauda (W): 3 |

| Savienojuma kārba (1.gab.) |  |
| --- | --- |
| Piederumu parametri | (TR-JB03-I-IN-DG savienojuma kārba UNV 117.8 × 36mm vai ekvivalents) |
| Atbalstītās kameras | Kupola kamera |
| Kopējie parametri |  |
| Materiāls | Alumīnija sakausējums |
| Izmēri un svars | Augstums (mm): 36 Diametrs (mm): 117.8 Svars (g): 200 |

| Kameras parametri (2 gab.) Kamerām ir jāatbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumiem Nr.397 “ Minimālās kiberdrošības prasības”. |  |
| --- | --- |
| Sistēmas tips | IP tīkla (RJ-45) |
| Kameras tips | Kupola kamera |
| Sensora izmērs | 1/2.7" |
| Minimālā gaismas jūtība | 0.01Lux |
| Diafragmas atvēruma lielums | F2.0 |
| Objektīva tips | Fiksēts |
| Objektīva izmērs | 1.68mm |
| Apgaismojuma tips | IR LED |
| Apgaismojuma attālums | 20m |
| Video parametri |  |
| Izšķirtspēja | 5MP |
| Kadru ātrums | 30 FPS |
| Kompresija | H.264 H.265 Ultra265 |
| WDR | TrueWDR (120dB) |
| Plūsmu skaits | 3 |
| Analītika |  |
| Analītika | Kustības detekcija Ultra motion kameras pusē (cilvēks, transports) Līnijas šķērsošana (cilvēks, transports) Perimetra aizsardzība Advanced (cilvēks, transports) Ieeja / Izeja no perimetra Tamperu trauksme Trokšņa noteikšana Cilvēku plūsmas kontrole Cilvēku skaita uzraudzība perimetrā |
| Interfeisa parametri |  |
| SD karte | Atbalsta SD karti līdz 256GB |
| Mikrofons | Iebūvēts mikrofons |
| Tīkla porti | 1 x RJ-45 10M/100M |
| Drošības parametri |  |
| IP Aizsardzības klase | IP67 |
| Apvalka aizsardzības klase | IK10 |
| Pārsprieguma aizsardzība | 4KV |
| Darbības temperatūra | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) |
| Kopējie parametri |  |
| Materiāls | Metāls |
| Barošanas bloks | Nav iekļauts komplektā |
| Barošana | DC12V PoE (IEEE 802.3af) |
| Izmēri un svars | Augstums (mm): 93 Diametrs (mm): 111 Svars (g): 480 |
| Jauda | Maksimālā jauda (W): 5.5 |

| Savienojuma kārba (2 gab.) |  |
| --- | --- |
| Piederumu parametri | (TR-JB03-G-IN Savienojuma kārba UNV 108.6 x 36mm vai ekvivalents) |
| Atbalstītās kameras | Kupola kamera |
| Kopējie parametri |  |
| Materiāls | Alumīnija sakausējums |
| Izmēri un svars | Augstums (mm): 36 Diametrs (mm): 108.6 Svars (g): 200 |

| Kameras parametri (1 gab.) Kamerai ir jāatbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumiem Nr.397 “ Minimālās kiberdrošības prasības”. |  |
| --- | --- |
| Sistēmas tips | IP tīkla (RJ-45) |
| Kameras tips | Grozāmā kamera |
| Sensora izmērs | 1/2.9" |
| Tehnoloģiju sērija | Lighthunter |
| Minimālā gaismas jūtība | 0.005Lux |
| Diafragmas atvēruma lielums | F1.78 |
| Objektīva tips | Motorizēts ar autofokusu |
| Objektīva izmērs | 5.5-88mm |
| Optiskais zūms | 16x |
| Automātiska diafragmas regulēšana | Atbalsta |
| Apgaismojuma tips | IR LED |
| Apgaismojuma attālums | 100m |
| Video parametri |  |
| Izšķirtspēja | 4MP |
| Kadru ātrums | 30 FPS |
| Kompresija | H.264 H.265 Ultra265 |
| WDR | TrueWDR (120dB) |
| Plūsmu skaits | 2 |
| Analītika |  |
| Analītika | Kustības detekcija Līnijas šķērsošana (cilvēks, transports) Perimetra aizsardzība Advanced (cilvēks, transports) Tamperu trauksme Automātiskā izsekošana |
| Interfeisa parametri |  |
| SD karte | Atbalsta SD karti līdz 256GB |
| Audio ieeja / izeja | 1/1 |
| Trauksmes ieeja / izeja | 2/1 |
| Seriālais ports | RS485 |
| Tīkla porti | 1 x RJ-45 10M/100M |
| Drošības parametri |  |
| IP Aizsardzības klase | IP66 |
| Apvalka aizsardzības klase | IK10 |
| Pārsprieguma aizsardzība | 6KV |
| Darbības temperatūra | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) |
| Kopējie parametri |  |
| Materiāls | Metāls |
| Barošanas bloks | Nav iekļauts komplektā |
| Barošana | DC12V PoE+ (IEEE 802.3at) |
| Izmēri un svars | Augstums (mm): 181 Diametrs (mm): 167 Svars (g): 2300 |
| Jauda | Maksimālā jauda (W): 23 |

| Sienas kronšteins (1 gab.) |  |
| --- | --- |
| Piederumu parametri | (TR-WM04-IN sienas kronšteins UNV 208 x 125 x 125mm vai ekvivalents) |
| Atbalstītās kameras | Kupola kamera |
| Materiāls | Alumīnija sakausējums |
| Izmēri un svars | Garums (mm): 208 Platums (mm): 125 Augstums (mm): 125 Svars (g): 480 |

| Cietais disks (1 gab.) |  |
| --- | --- |
| Cietā diska parametri | Atmiņas apjoms 4TB |

Tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums: 2025.gada 27. maijā

Sastādīja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

“Daugavpils Kultūras pils”

Saimniecības vadītājs I. Papins                              _____________

APLIECINĀJUMS

“Videonovērošanas sistēmas aprīkojuma ierīkošana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils Kultūras pils” vajadzībām”

identifikācijas numurs DKP/2026/9

1.daļā

Ar šo, /Pretendenta nosaukums, reģ.Nr./ (turpmāk – Pretendents), apliecina, ka Pretendents un tā piedāvājums Cenu aptaujā “Videonovērošanas sistēmas aprīkojuma ierīkošana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils Kultūras pils” vajadzībām”, identifikācijas numurs DKP/2026/9” atbilst Valsts drošības dienesta rekomendācijām:

| Pretendents ir juridiska persona: | [Pretendents ir juridiska persona: - nosaukums; - reģistrācijas numurs] |
| --- | --- |
| Pretendents ir reģistrēts NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī: | [Pretendenta reģistrācijas valsts] |
| Pretendenta patiesais labuma guvējs ir NATO, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis vai Latvijas Republikas nepilsonis: | [Pretendenta patiesā labuma guvēja valsts piederība: - personas uzvārds, uzvārds; - pilsonība] |
| Pretendents pakalpojuma nodrošināšanai izmantoto programmatūru un piedāvāto Preču/iekārtu ražotājs ir juridiska persona, kas reģistrēta NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, vai fiziska persona, kas ir Latvijas Republikas valstspiederīgais, NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis: | [Piedāvātās programmatūras un piedāvāto Preču/iekārtu ražotāja: - nosaukums, - reģistrācijas numurs, - reģistrācijas valsts] |
| Pretendents ir fiziska persona, kas ir Latvijas Republikas valstspiederīgais, NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis: | [informāciju norāda, ja Pretendents ir fiziska persona] |
| Ar šo Pretendents apliecina, ka tā reģistrācijas statuss un piedāvātās Preces atbilst šajā Apliecinājumā norādītajam un sniegtā informācija ir patiesa, par ko Pretendenta pārstāvis parakstās sekojošā kārtībā: [datums; amats; vārds, uzvārds] ( |  |

2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Videonovērošanas sistēmas aprīkojuma ierīkošana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils Kultūras pils” vajadzībām”

identifikācijas numurs DKP/2026/9

2.daļā

- Pretendentam un tā piedāvājumam jāatbilst Valsts drošības dienesta rekomendācijām.

- Pretendents Preču iegādi, piegādi un uzstādīšanu veic ar savu darbaspēku, inventāru, transportu un tehnisko nodrošinājumu.

- Jāierīko videonovērošanas sistēma, paredzot videonovērošanas kameru uzstādīšanu un pilnvērtīgas sistēmas izveidi.

- Pretendentam tehniskajā piedāvājumā obligāti jānorāda konkrēts piedāvātās Preces modelis.

- Precēm, visām to sastāvdaļām un komplektācijai ir jābūt nelietotām, tajās nedrīkst būt lietotas vai atjaunotas komponentes.

- Gadījumos, kad Tehniskajās specifikācijās ir norādītas atsauces uz konkrētu ražotāju izstrādājumiem, Pretendentam jebkurā gadījumā ir tiesības piedāvāt ekvivalentus (līdzvērtīgus) izstrādājumus vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, nodrošinot izmantoto kvalitātes, funkcionālo un tehnisko raksturlielumu atbilstību.

- Līguma izpildes termiņš 60 (sešdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas.

- Garantijas termiņš 24 (divdesmit četri) mēneši no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējās parakstīšanas dienas.

- Videonovērošanas sistēmas aprīkojuma piegādes, uzstādīšanas un palaišanas ekspluatācijā adrese: Vidzemes iela 41A, Daugavpils.

- Pretendentam jāparedz un jāiekļauj piedāvājumā visi videonovērošanas sistēmas pilnvērtīgai uzstādīšanai, pieslēgšanai un darbības nodrošināšanai nepieciešamie palīgmateriāli, stiprinājumi, savienojuma elementi un montāžas komponentes, tai skaitā, bet ne tikai, kabeļi, konektori, pārejas, stiprinājumi, kabeļu kanāli, aizsargcaurules, barošanas elementi, marķējumi un citi materiāli, kas nepieciešami sistēmas nodošanai pilnībā funkcionējošā stāvoklī. Papildu izmaksas par minētajiem materiāliem pēc līguma noslēgšanas netiks akceptētas.

- Izpildītājam obligāti jāveic objekta apsekošana, iepriekš saskaņojot objekta apskates laiku ar atbildīgo kontaktpersonu Ivars Papins +371 20066161.

| Videoreģistrātora parametri (1 gab.) |  |
| --- | --- |
| Videoreģistrātora tips | IP tīkla videoreģistrātors (RJ-45) |
| Video parametri |  |
| IP video ieeja | 16 kanāli (IP) |
| PoE portu skaits un ātrums | 16 x RJ-45 10M/100M |
| Maksimālā PoE jauda | 240W |
| Video izeja | VGA 1080P (darbojas atsevišķi) HDMI 4K (darbojas atsevišķi) |
| Audio parametri |  |
| Audio ieeja | 1 kanāls (RCA) *divvirzienu komunikācija + IPC |
| Audio izeja | 1 kanāls (RCA) + IPC |
| Ieraksta un dekodēšanas parametri |  |
| Kompresija | H.264 H.265 Ultra265 |
| Maksimālā digitālā ieraksta izšķirtspēja | 16MP |
| Maksimāla digitālā dekodēšana | 2 kanāli 30 FPS (ar maksimālo izšķirtspēju) |
| Digitālā dekodēšana | IP: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30 |
| Datu plūsma | Ienākošais (Mbit): 320 Izejošais (Mbit): 160 |
| Analītika |  |
| Analītika | No IP kamerām (kameru pusē) Fisheye kameru atpazīšana Auto numura zīmes atpazīšana (LPR/ANPR) Ultra motion kameras pusē (cilvēks, transports) Perimetra aizsardzība Advanced (cilvēks, transports) Sejas atpazīšana (kameras pusē) Cilvēku plūsmas kontrole Cilvēku skaita uzraudzība perimetrā Termo kameras Metadatu apkopošana Ugunsgrēka punkta noteikšana Satiksmes uzraudzība |
| Interfeisa parametri |  |
| Tīkla porti | 1 x RJ-45 10M/100M/1000M |
| Trauksmes ieejas | 8 + IPC |
| Trauksmes izejas | 2 + IPC |
| USB porti | 1 x USB2.0 1 x USB3.0 |
| Seriālais ports | RS485 |
| Arhīva parametri |  |
| SATA interfeisu skaits | 2 |
| SATA Ietilpība | Līdz 12TB katram diskam |
| Kopējie parametri |  |
| Materiāls | Metāls |
| Barošanas bloks | Iebūvēts |
| Barošana | AC110-220V |
| Izmēri un svars | Garums (mm): 380 Platums (mm): 322 Augstums (mm): 53 Svars (g): 2600 |

| Kameras parametri (4 gab.) Kamerām ir jāatbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumiem Nr.397 “ Minimālās kiberdrošības prasības”. |  |
| --- | --- |
| Sistēmas tips | IP tīkla (RJ-45) |
| Kameras tips | Kupola kamera |
| Sensora izmērs | 1/2.7" |
| Tehnoloģiju sērija | Lighthunter |
| Minimālā gaismas jūtība | 0.002Lux |
| Diafragmas atvēruma lielums | F1.6 |
| Objektīva tips | Fiksēts |
| Objektīva izmērs | 2.8mm |
| Apgaismojuma tips | IR LED |
| Apgaismojuma attālums | 30m + 30m |
| Video parametri |  |
| Izšķirtspēja | 6MP |
| Kadru ātrums | 25 FPS |
| Kompresija | H.264 H.265 Ultra265 |
| WDR | TrueWDR (120dB) |
| Plūsmu skaits | 2 |
| Analītika |  |
| Analītika | Kustības detekcija Ultra motion kameras pusē (cilvēks, transports) Līnijas šķērsošana (cilvēks) Perimetra aizsardzība Lite (cilvēks) Tamperu trauksme Trokšņa noteikšana |
| Interfeisa parametri |  |
| SD karte | Atbalsta SD karti līdz 512GB |
| Mikrofons | Iebūvēts mikrofons |
| Tīkla porti | 1 x RJ-45 10M/100M |
| Drošības parametri |  |
| IP Aizsardzības klase | IP67 |
| Pārsprieguma aizsardzība | 4KV |
| Darbības temperatūra | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) |
| Kopējie parametri |  |
| Materiāls | Metāls un plastikāts |
| Barošanas bloks | Nav iekļauts komplektā |
| Barošana | DC12V PoE (IEEE 802.3af) |
| Izmēri un svars | Augstums (mm): 110.5 Diametrs (mm): 98 Svars (g): 460 |
| Jauda | Maksimālā jauda (W): 5.1 |

| Savienojuma kārba (4 gab.) |  |
| --- | --- |
| Piederumu kategorija | Savienojuma kārbas |
| Atbalstītās kameras | Kupola kamera |
| Materiāls | Alumīnija sakausējums |
| Izmēri un svars | Augstums (mm): 36 Diametrs (mm): 108.6 Svars (g): 200 |

| Cietais disks (1 gab.) |  |
| --- | --- |
| Cietie diski (HDD) | Atmiņas apjoms 4TB |

| Monitors videonovērošanas sistēmām (1 gab.) |  |
| --- | --- |
| Ekrāna diagonāle | 27". |
| Paneļa tips | LED |
| Izšķirtspēja | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Attēla formāts | 16:9 |
| Spilgtums | 250 cd/m² |
| Komplektācija | 27” LED monitors Barošanas adapteris HDMI kabelis Galda statīvs Lietotāja instrukcija |

| Kameras parametri (3 gab.) Kamerai ir jāatbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumiem Nr.397 “ Minimālās kiberdrošības prasības”. |  |
| --- | --- |
| Sistēmas tips | IP tīkla (RJ-45) |
| Kameras tips | Kupola kamera |
| Sensora izmērs | 1/3" |
| Minimālā gaismas jūtība | 0.01Lux |
| Diafragmas atvēruma lielums | F1.6 |
| Objektīva tips | Fiksēts |
| Objektīva izmērs | 2.8mm |
| Apgaismojuma tips | IR LED + Balts LED |
| Apgaismojuma attālums | 30m + 30m |
| Video parametri |  |
| Izšķirtspēja | 4MP |
| Kadru ātrums | 25-30 FPS |
| Kompresija | H.264 H.265 Ultra265 |
| WDR | DWDR |
| Plūsmu skaits | 2 |
| Analītika |  |
| Analītika | Kustības detekcija Ultra motion kameras pusē (cilvēks, transports) Tamperu trauksme Trokšņa noteikšana |
| Interfeisa parametri |  |
| SD karte | Atbalsta SD karti līdz 512GB |
| Mikrofons | Iebūvēts mikrofons |
| Tīkla porti | 1 x RJ-45 10M/100M |
| Drošības parametri |  |
| IP Aizsardzības klase | IP67 |
| Pārsprieguma aizsardzība | 4KV |
| Darbības temperatūra | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) |
| Kopējie parametri |  |
| Materiāls | Grafēns + plastikāts |
| Barošanas bloks | Ir iekļauts komplektā |
| Barošana | DC12V PoE (IEEE 802.3af) |
| Izmēri un svars | Augstums (mm): 117.8 Diametrs (mm): 100.3 Svars (g): 260 |
| Jauda | Maksimālā jauda (W): 4.2 |

| Savienojuma kārba (3 gab.) |  |
| --- | --- |
| Piederumu kategorija | Savienojuma kārbas |
| Atbalstītās kameras | Kupola kamera |
| Materiāls | Alumīnija sakausējums |
| Izmēri un svars | Augstums (mm): 36 Diametrs (mm): 117.8 Svars (g): 200 |

| Metāla skapis (1 gab.) |  |
| --- | --- |
| Materiāls | Tērauda loksne vai ekvivalents |
| Izmērs | 540x400x180 (mm) |

Tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums: 2025.gada 27. maijā

Sastādīja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

“Daugavpils Kultūras pils”

Saimniecības vadītājs I. Papins                              _____________

APLIECINĀJUMS

“Videonovērošanas sistēmas aprīkojuma ierīkošana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils Kultūras pils” vajadzībām”

identifikācijas numurs DKP/2026/9

2.daļā

Ar šo, /Pretendenta nosaukums, reģ.Nr./ (turpmāk – Pretendents), apliecina, ka Pretendents un tā piedāvājums Cenu aptaujā “Videonovērošanas sistēmas aprīkojuma ierīkošana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils Kultūras pils” vajadzībām”, identifikācijas numurs DKP/2026/9” atbilst Valsts drošības dienesta rekomendācijām:

| Pretendents ir juridiska persona: | [Pretendents ir juridiska persona: - nosaukums; - reģistrācijas numurs] |
| --- | --- |
| Pretendents ir reģistrēts NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī: | [Pretendenta reģistrācijas valsts] |
| Pretendenta patiesais labuma guvējs ir NATO, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis vai Latvijas Republikas nepilsonis: | [Pretendenta patiesā labuma guvēja valsts piederība: - personas uzvārds, uzvārds; - pilsonība] |
| Pretendents pakalpojuma nodrošināšanai izmantoto programmatūru un piedāvāto Preču/iekārtu ražotājs ir juridiska persona, kas reģistrēta NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, vai fiziska persona, kas ir Latvijas Republikas valstspiederīgais, NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis: | [Piedāvātās programmatūras un piedāvāto Preču/iekārtu ražotāja: - nosaukums, - reģistrācijas numurs, - reģistrācijas valsts] |
| Pretendents ir fiziska persona, kas ir Latvijas Republikas valstspiederīgais, NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis: | [informāciju norāda, ja Pretendents ir fiziska persona] |
| Ar šo Pretendents apliecina, ka tā reģistrācijas statuss un piedāvātās Preces atbilst šajā Apliecinājumā norādītajam un sniegtā informācija ir patiesa, par ko Pretendenta pārstāvis parakstās sekojošā kārtībā: [datums; amats; vārds, uzvārds] ( |  |

2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

https://vdd.gov.lv/noderigi/informacijas-tehnologiju-drosibas-rekomendacijas

https://vdd.gov.lv/noderigi/informacijas-tehnologiju-drosibas-rekomendacijas

https://vdd.gov.lv/noderigi/informacijas-tehnologiju-drosibas-rekomendacijas

https://vdd.gov.lv/noderigi/informacijas-tehnologiju-drosibas-rekomendacijas